耕地质量等级评价质控报告

- 一、数据库结构

- 1.数据库结构：

- （1）按目录结构整理数据库，数据库内容是否完整。（数据结构要求参考《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范》7.2 制图成果数据质量要求）

- 2.提交成果的名称是否规范：

- （2）提交的成果与目录结构中的文件名称要求是否一致。

- 元数据信息符合 《土壤科学数据元数据》（GB / T 32739—2016) 的相关规定。

- 请按照要求核实并修改

- 二、数据库成果

包括行政区、居民点、道路 、水系 、DEM 等

- 请按照要求核实并修改。

- 三、图面表达

- 1.图件制作是否符合规范

- 注意图面内容配置、要素搭配着色、注记图例、比例尺、署名等

- 2.图件信息缺失

- 缺少面积统计表或面积统计表不完整（在属性图中）；坐标、投影、高程基准、署名等图廓信息是否完整。

- 3.图件缺失

- 数据库中不存在图件

- 4.其他

- 美观性，易读性，着色。图面清晰度、图件信息清晰度。

- 四、文字成果

一、资料收集与整理

- 有效耕地样点最终650个，筛选四步流程输出样点数量全部为650，无剔除样点清单、剔除原因、异常样点案例佐证材料，缺少异常值筛查原始记录。

- 多源空间数据预处理记录缺失 多源图层叠加前，没有图层边界、图斑拓扑冲突核查说明；不同分辨率栅格（DEM、土壤属性栅格）重采样规则、掩膜裁剪、异常值处理无文字记录。

二、评价分区和单元划分

- 评价单元平差只给出最终耕地总面积672276亩；无平差方法、平差前后面积对比，未说明与自然资源部门2023耕地统计面积核对结果。

- 未说明评价单元属性库必填字段清单，行政区划、农业分区编号等字段入库情况无文字说明。

- 乡镇统计表只统计常规行政乡镇，飞地、国有林场等特殊图斑归并统计规则没有说明。

三、评价指标选取和单元赋值

- 多套赋值方式并行：土种关联赋值、栅格分区统计、DEM提取、点代面赋值；没有划定空间范围，未说明哪些区域使用哪一种赋值策略，复核性差。

- 权重、隶属函数a/c参数直接给出结果，缺少校核过程；未明确参数来源：是规范附录自带参数还是本县本地化拟合得到。

- 地形部位概念型隶属度表包含宽谷盆地、山间盆地、山地坡上等全部类型，但本县实际统计只出现5类地形，没有对其余类型在本县域不存在开展核查记录。

- 指标集文字列出“农田林网化程度”作为区域补充指标，但后续权重表、赋值、结果分析全程未出现该指标，指标集前后不一致。

四、等级划分及产能计算

- 熟制设定m=1（一年一季）用于单季换算；虽然卢龙县以一年一熟旱作为主，缺少县域熟制分区说明，没有论证全县统一m=1的合理性。

- 校正系数k=0.7482，为粮食播种面积/耕地总面积；k参与总产能计算的运算逻辑交代不清：是每个单元乘k，还是最终汇总总产能后再乘k。

五、评价结果验证

- 技术路线写明4种验证手段：对比验证、产量验证、专家验证、实地验证； 报告写开展了专家验证，但缺少专家名单、专家审查意见原始材料；完全没有实地验证实施记录，无踏勘点位、外业记录表佐证，未说明不开展实地验证的原因。

- 产量验证只使用县级统计年鉴宏观总产量、单产做全县总量比对；没有地块尺度实测测产数据，缺少地块级佐证；差异率6.40%，没有给出技术规范允许的偏差阈值，没有说明该偏差是否符合规范要求。

- 缺少评价单元抽样验证方案：抽样数量、空间布点方案缺失，没有随机抽取评价单元复核综合指数计算、等级判定过程。

- 缺少验证不通过处置流程：未说明验证偏差超标后，如何回溯修正指标、权重、隶属函数参数。

六、耕地质量等级图编制

- 15.请检查并修改所有图件类似情况。