耕地质量等级评价质控报告

- 一、数据库结构

- 1.数据库结构：

- （1）按目录结构整理数据库，数据库内容是否完整。（数据结构要求参考《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范》7.2 制图成果数据质量要求）

- 2.提交成果的名称是否规范：

- （2）提交的成果与目录结构中的文件名称要求是否一致。

- 元数据信息符合 《土壤科学数据元数据》（GB / T 32739—2016) 的相关规定。

- 请按照要求核实并修改

- 二、数据库成果

包括行政区、居民点、道路 、水系 、DEM 等

- 请按照要求核实并修改。

- 三、图面表达

- 1.图件制作是否符合规范

- 注意图面内容配置、要素搭配着色、注记图例、比例尺、署名等

- 2.图件信息缺失

- 缺少面积统计表或面积统计表不完整（在属性图中）；坐标、投影、高程基准、署名等图廓信息是否完整。

- 3.图件缺失

- 数据库中不存在图件

- 4.其他

- 美观性，易读性，着色。图面清晰度、图件信息清晰度。

- 四、文字成果

一、资料收集与整理

- 耕地有效样点最终225个，四步筛选流程输出结果均为225个。无剔除样点清单、异常样点案例、异常值筛查原始记录表，无法复核剔除逻辑。

- 特别重大差异：两次评价统计范围不一致，三普不含北戴河新区，2019包含北戴河新区，报告文字做了说明，但没有做同口径裁剪对照（把2019成果裁剪到本次三普边界再做对比），直接用两套不同范围的原始数据对比，对比结果说服力下降。

二、评价分区和单元划分

- 单元面积平差给出最终耕地217790亩；无平差方法、平差前后面积对照表，未提供与自然资源2023耕地统计面积核对结果。

- 未说明评价单元属性库必填字段清单，农业分区编号、原始图斑编码入库情况无说明。

- 乡镇统计表只统计常规行政乡镇；飞地、街道、国有土地特殊图斑归并统计规则缺失。

三、评价指标选取和单元赋值

- 多套赋值手段并行：土种关联赋值、栅格分区统计、DEM提取、点代面；没有划定空间范围，未写明哪些子区域使用哪一套赋值策略，复核困难。

- 权重、隶属函数a/c参数直接给出数值，缺少校核记录；未明确参数来源：是规范附录自带，还是本区本地化拟合得到。

- 概念型隶属度表包含宽谷盆地、山间盆地、山地坡上等全部枚举类型，但本区实际统计只出现5类地形；缺少对其余类型在本评价区不存在的核查记录。

- 指标集文字写“农田林网化程度”为区域补充指标，但后续权重表、赋值、结果分析全程没有使用该指标，指标集前后矛盾。

四、等级划分及产能计算

- 熟制设定m=1（一年一季），本区以一年一熟旱作为主，缺少县域熟制分区说明，未论证全区统一m=1的合理性。

- 校正系数k=0.4189（粮食播种面积/耕地总面积）；没有写清运算逻辑：是每个单元乘k，还是总汇总结果之后再乘k。

- 产量验证差异率21.00%，差异偏大；没有引用技术规范允许的偏差阈值，未判断该差异是否符合规范要求。

五、评价结果验证

- 技术路线写明4种验证手段：对比验证、产量验证、专家验证、实地验证。专家验证：正文写开展专家审查，但是缺少专家名单、专家审查意见原始材料。实地验证完全缺失，无踏勘点位、外业记录表，也没有说明不开展实地验证的理由。对比验证：两次评价范围不一致（三普无北戴河新区，2019含北戴河新区），虽然文字指出范围差异，但没有做同口径裁剪后的指标对比；仅对比全县平均等级、等级面积占比，没有开展有机质、耕层厚度、灌溉能力等关键指标均值对比；两年总面积差距巨大，区分“范围变更带来结构改变”和“地力真实提升”归因分析深度不足。

- 缺少评价单元抽样验证方案：抽样数量、空间布点方案缺失，没有随机抽单元复核综合指数、等级判定。

- 缺失验证不通过处置流程：未写偏差超标后如何回溯修正指标、权重、隶属函数参数。

六、耕地质量等级图编制

- 16.请检查并修改所有图件类似情况。