耕地质量等级评价质控报告

- 一、数据库结构

- 1.数据库结构：

- （1）按目录结构整理数据库，数据库内容是否完整。（数据结构要求参考《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范》7.2 制图成果数据质量要求）

- 2.提交成果的名称是否规范：

- （2）提交的成果与目录结构中的文件名称要求是否一致。

- 元数据信息符合 《土壤科学数据元数据》（GB / T 32739—2016) 的相关规定。

- 请按照要求核实并修改

- 二、数据库成果

包括行政区、居民点、道路 、水系 、DEM 等

- 请按照要求核实并修改。

- 三、图面表达

- 1.图件制作是否符合规范

- 注意图面内容配置、要素搭配着色、注记图例、比例尺、署名等

- 2.图件信息缺失

- 缺少面积统计表或面积统计表不完整（在属性图中）；坐标、投影、高程基准、署名等图廓信息是否完整。

- 3.图件缺失

- 数据库中不存在图件

- 4.其他

- 美观性，易读性，着色。图面清晰度、图件信息清晰度。

- 四、文字成果

（一）资料收集与整理

- 有效耕地样点最终430个，筛选流程每一步输出样点数量均为430，无剔除样点的具体清单、剔除原因、异常样点案例，缺少异常值筛查的佐证材料。

- 土壤健康状况部分：430个污染监测点位，明确全部点位污染物低于筛选值；缺少污染物点位数据向评价单元赋值的方法描述，如何由点位得到每个图斑单元健康属性未交代。

（二）评价分区和单元划分

- 缺少评价单元平差完整描述，只输出最终耕地总面积451154亩；无平差方法、平差前后面积对比，未说明与自然资源部门2023年度耕地统计面积核对结果。

- 未说明评价单元属性库必备字段，行政区划、农业分区编号等字段是否入库没有文字说明。

- 乡镇统计表只统计常规行政乡镇，没有说明飞地、国有林场等特殊图斑如何归并统计。

（三）评价指标选取和单元赋值

- 多种赋值方式并行：土种关联赋值、栅格分区统计、DEM提取、点代面赋值；没有划定空间范围，未说明哪些区域采用哪一套赋值策略，无法复核不同区域赋值方法选择是否合理。

- 权重、隶属函数a/c等参数直接给出结果，缺少校核过程；未明确参数来源：是规范附录给定参数还是本县拟合得到。

- 地形部位概念型隶属度表包含宽谷盆地、山间盆地、山地坡上等全部类型，但正文统计本县实际只有5种地形类型，没有说明其余类型在本县域不存在的核查过程。

- 指标“农田林网化程度”在指标集文字中列为区域补充指标，但后续权重表、指标赋值、结果分析中完全未出现该指标，存在指标集前后不一致。

（四）等级划分及产能计算

- 熟制设定m=1（一年一季）用于单季产能换算，缺少县域熟制分区说明，没有论证全县统一采用m=1的合理性。

- 校正系数k=0.4655，定义为粮食播种面积/耕地总面积；没有写清楚k参与总产能计算的运算逻辑，是单元逐个乘k还是总结果乘k交代不清。

（五）评价结果验证

- 技术路线写明4种验证手段：对比验证法、产量验证法、专家验证、实地验证；实际报告仅开展对比验证、产量验证，完全缺失专家验证、实地验证实施记录，无专家名单、专家意见、踏勘点位、外业记录佐证，也没有说明为什么不开展这两项验证。

- 缺少评价单元抽样验证方案：未说明抽样数量、空间分布，没有随机抽取评价单元复核综合指数计算、等级判定过程。

- 缺少验证不通过的处置流程：未说明当验证偏差超标，如何回溯修正指标、权重、隶属函数参数。

（六）耕地质量等级图编制

15.请检查并修改所有图件类似情况。