耕地质量等级评价质控报告

- 一、数据库结构

- 1.数据库结构：

- （1）按目录结构整理数据库，数据库内容是否完整。（数据结构要求参考《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范》7.2 制图成果数据质量要求）

- 2.提交成果的名称是否规范：

- （2）提交的成果与目录结构中的文件名称要求是否一致。

- 元数据信息符合 《土壤科学数据元数据》（GB / T 32739—2016) 的相关规定。

- 请按照要求核实并修改

- 二、数据库成果

包括行政区、居民点、道路 、水系 、DEM 等

- 请按照要求核实并修改。

- 三、图面表达

- 1.图件制作是否符合规范

- 注意图面内容配置、要素搭配着色、注记图例、比例尺、署名等

- 2.图件信息缺失

- 缺少面积统计表或面积统计表不完整（在属性图中）；坐标、投影、高程基准、署名等图廓信息是否完整。

- 3.图件缺失

- 数据库中不存在图件

- 4.其他

- 美观性，易读性，着色。图面清晰度、图件信息清晰度。

- 四、文字成果

（一）资料收集与整理

- 样点部分：报告给出样点筛选流程，每一步处理后样点数量均为590个，无剔除样点记录，报告未提供异常样点、缺失指标样点的具体案例，缺少剔除佐证材料。

- 收集的多源空间数据，缺少不同数据源之间空间边界、图斑一致性的核查说明，没有说明不同图层叠加前的图斑冲突处理规则。

（二）评价分区和单元划分

- 缺少评价单元平差处理完整描述，只给出最终耕地总面积882336亩，无平差方法、平差前后面积对比，没有说明与自然资源部门2023年度公布耕地面积的核对结果。

- 未说明评价单元属性库必备字段，行政区划名称、一级/二级农业分区等字段是否入库没有文字说明。

- 各乡镇统计表只统计标准乡镇单元，报告没有说明林场、飞地等特殊图斑如何归并统计。

（三）评价指标选取和单元赋值

- 指标集文字存在前后矛盾：指标集表格写区域指标为“耕地厚度”，正文其他章节统一为“耕层厚度”，名词书写不一致。

- 部分指标赋值方式混杂：土种关联赋值、栅格分区统计赋值、DEM提取、点代面赋值并行；没有划分空间范围，未说明哪些区域采用哪一套赋值方法，无法校验赋值分区合理性。

- 权重、隶属函数a/c等参数直接给出结果，缺少校核过程；未明确参数来源，是规范附录给定参数还是县域本地拟合得到。

- 地形部位赋值描述存在矛盾：概念型隶属度表包含宽谷盆地、山间盆地、山地坡上等全部类型，但正文统计全县地形只有平原低阶、丘陵下部2种，没有说明其余类型在本县未出现的校验过程。

（四）等级划分及产能计算

- 粮食产能拟合直接给出a、b、c系数，没有提供拟合原始数据、拟合优度R²等校验指标；产能计算公式部分以公式图片形式存在，文本没有完整转录公式，纯文本阅读无法复核。

- 熟制设定m=1.5（两年三熟）用于单季产能换算，报告缺少县域熟制分区说明，没有说明全县所有耕地统一采用两年三熟的依据。

- 校正系数k定义为粮食播种面积/耕地总面积，报告给出k=0.8728，但没有写清楚k在区域总产能计算公式的运算逻辑，没有说明k是整体乘总结果还是分摊到每个评价单元。表1.11产能拟合关系表格排版缺陷，a/b/c列只在第一行填写，其余行单元格空白，阅读校验不便；十等、一等地无均值，表格未备注说明。

（五）评价结果验证

- 缺少评价单元抽样验证方案：未说明抽样数量、空间分布，没有随机抽取评价单元复核综合指数计算、等级判定过程。

（六）耕地质量等级图编制

- 请检查并修改所有图件类似情况。