晋州市耕地质量等级评价专题成果验收评分表

本报告验收评分表总分值100分。评分等级划分标准：90分及以上为优秀，80~90分为良好，70~80分为合格，低于70分为不合格。

| 项目 | 分值 | 验收内容 | 评分要点 | 得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价方法 | 30 | 技术路线； 基础数据； 评价单元； 评价指标； 等级划分 | 技术路线符合规范；基础数据收集全面；评价分区和单元划分正确，评价指标选取正确，评价指标赋值科学准确；评价指标体系、等级划分标准符合规范。 根据偏离程度每项酌情扣0~10分；出现评价单元划分不正确，或评价指标缺失或指标数据赋值明显错误，或评价指标体系不正确，单次扣10分，扣完为止 | 25 | 81 |
| 结果验证 | 20 | 验证方法； 验证过程 | 验证方法得当，验证过程扎实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。 根据偏离程度每项酌情扣0~10分；结果验证无法有效证明评价结果可靠，扣20分 | 16 |  |
| 结果分析 | 30 | 评价结果分析； 对策建议 | 耕地质量等级状况描述准确、翔实，数据正确，分布特征提炼准确；对策建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。 根据偏离程度每项酌情扣0~15分；结果明显不符合实际扣30分，对策建议缺乏结果支撑，或不具可行性，扣20分 | 24 |  |
| 图面 表达 | 10 | 图面内容配置、要素搭配； 着色、注记； 图例、比例尺、署名等 | 图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。 根据偏离程度酌情扣0~10分 | 8 |  |
| 报告 质量 | 10 | 规范性、逻辑性、专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行。 根据偏离程度酌情扣0~10分 | 8 |  |

总评：晋州市耕地质量等级评价成果框架完整，评价方法与基础数据、结果验证与生产潜力、等级现状与统计分析、问题成因与对策等章节均按《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件2提纲编写；评价指标集、权重、隶属函数、综合指数与等级划分的表述与所属农业区正式标准相符，各指标数据来源、比例尺与空间制图赋值方法逐项说明，乡镇级等级、面积及主要限制因素统计齐全，数据成果核查无问题。经复核仍需修改完善：①图件坐标系不符合规范，所有图件缺平面坐标系统与高程系统，且投影带错误（应为 CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38，实际为高斯—克吕格 3°或 6°分带）；②图面注记不规范，街道为线要素却按点要素标注，图例缺晕线注记；③文字成果平均粮食潜力口径与单位不一致——报告第33页给出全市面积加权年度粮食生产潜力38.02万吨，第42页又将五个等级粮食潜力总量380208081.20 kg 除以 5 所得的76041616.24 kg 表述为“平均粮食潜力”，后者仍是总量单位，且不是按耕地面积计算的单位面积平均值；④等级现状未按提纲要求与2019年评价结果对比，现采用2021年结果（平均等级2.59等）与本次结果（2.51等）比较。建议按规范统一重投影并补齐平面坐标系统与高程系统、规范图例晕线与注记要素、按单位面积重算平均粮食潜力、补充与2019年二普成果的等级对比分析后复核销项。