东光县土壤资源评价与利用报告

质控审计意见

优先整改的六个阻断点

统一三普现状土壤分类版本，解决三亚类与两亚类并存以及盐化潮土存在状态相反的问题。

锁定县域土壤统计底数，说明101.73、105.15、105.84万亩分别对应的边界、地类和统计对象。

回到属性制图工程文件逐项复核候选模型、R²、RMSE和最终模型，补齐采用非最高R²模型的判定依据。

统一第四、第五和第八章的中微量元素缺素结论，并据最终结论同步调整施肥和改良建议。

修正第五章有效铜、有效锌分级阈值，使等级区间连续、互斥，并与第四章同一标准一致。

清理适宜性和耕地质量两套结果中的面积错配：统一81.61/82.61万亩、87.25/12.75与87.15/12.85，并按等级重建表7.21。

问题明细

问题类别一：前置材料、第一章和数据源表

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 重要 | 22—23 | 质控和检测信息仍有占位符，自验收结论未落值 证据：PDF第22页两处保留“质控单位XXX”，第23页保留“检测单位XXX”；第23页写“经专家审查评分，获得样点自验收综合得分和评定等级”，但未给出实际得分和评定等级。 |
| 一般 | 18、58 | 其他园地面积单位漏写“万” 证据：PDF第18页写“其他园地0.01亩”；第58页表2.1的面积单位为“万亩”，其他园地面积为0.01万亩、占园地1.84%。第18页少写“万”后，数量缩小1万倍。 |

问题类别二：第二章区域概况与本地衔接

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 重要 | 18、55 | 常住人口采用34.03万人和34.76万人两种数值 证据：PDF第18页概述称东光县常住人口34.03万人；第55页明确写“2023东光县常住人口为34.76万人”。第18页同段随后使用2023年地区生产总值，但报告未说明34.03万人的统计年份或口径。 |
| 重要 | 18、54 | 产业结构数值与“二产主导”结论相反 证据：PDF第18页和第54页均列三次产业结构为7.7∶32.0∶60.3，却分别概括为“二产主导”和“二产主导、三产活跃、一产稳固”。按所列占比，第三产业60.3%为最大项，不支持“二产主导”。 |
| 重要 | 24、41—42 | 平原县情与“山地土壤调查技术细则”设置不衔接 证据：PDF第24页称在国家方案框架下“增设山地土壤调查技术细则”；第41页明确东光县“全境地势低平，无山脉丘陵”，第42页进一步说明整体地势平坦。报告未说明本县存在需要该细则解决的山地区域或适用对象。 |
| 重要 | 18、387 | 东光县被误写为“豫东北”地区 证据：PDF第387页开篇写“东光县作为豫东北重要的农业大区和生态屏障”，同页下一段及第18页均明确东光县隶属河北省沧州市、位于河北省东南部。 |

问题类别三：第三章土壤类型与制图

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 41—42、69、136、141、387 | 现状土壤分类同时出现三亚类和两亚类两套结论 证据：PDF第41页称东光县现状包括典型潮土、盐化潮土、脱潮土3个亚类，并给出78.87%、19.77%、1.36%的比例；第42页又称“本次土壤三普中已无盐化潮土”。第69、136、141、387页均采用1个土类、2个亚类（典型潮土、脱潮土）、4个土属、15个土种的三普结果。 |
| 严重 | 69、72、136—137、145、174、179、183 | 土壤类型和属性统计使用101.73、105.15、105.84万亩三种总面积 证据：PDF第69页称最终将全县105.15万亩土壤划分为三普土壤类型；第72页表3.2合计101.73万亩，第136—137、145、174页也使用101.73万亩；进入属性章节后，第183页等按土壤类型统计的总面积为105.15万亩，第179页全属性分级统计又使用105.84万亩。报告未给出三种面积之间的评价范围或扣除规则。 |
| 一般 | 141 | 二普至三普图斑数量变化方向写反 证据：PDF第141页表3.36列二普图斑352个、三普图斑322个，却在“变化情况”栏写“增加30个”。 |

问题类别四：第四章土壤属性与制图

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 重要 | 214 | 全钾土地利用统计的均值超出本组范围 证据：PDF第214页表4.37中，水浇地全钾均值18.80g/kg、范围15.60—15.60g/kg；旱地均值18.75g/kg、范围17.20—17.20g/kg。两组均值均不在各自所列范围内。 |
| 重要 | 218、222、270 | 异常值剔除与属性统计表的保留口径未说明 证据：PDF第270页表4.81、4.82明确把速效钾801mg/kg和有效磷117mg/kg列为“超过标准差”并剔除；第218页表4.41的旱地有效磷范围仍为1.61—117.00mg/kg，第222页表4.45的旱地速效钾范围仍为54—801mg/kg。两张统计表未标明其为剔除前统计，正文也未解释属性统计与制图分别采用哪个版本。 |
| 严重 | 277—279 | 属性制图模型选择表不能支撑全部采用随机森林 证据：PDF第277页明确以R²和RMSE评价模型，第278页表4.91却只给随机森林RMSE，并将所有属性的制图模型均选为随机森林；同时多项属性的随机森林R²低于其他候选模型，例如有机质0.1083低于普通克里格0.2105、全磷0.0954低于普通克里格0.2282、容重0.0400低于线性回归0.090、交换性钾0.0040低于线性回归0.051。第279页没有给出采用非最高R²模型的逐项判定依据。 |

问题类别五：第五章退化、障碍与改良

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 233、236、286 | 第五章有效铜、有效锌分级标准存在重叠和缺口 证据：PDF第286页表5.1把有效铜III级和IV级均写为0.50—1.00mg/kg，V级又写≤0.50mg/kg，区间重复且边界重叠；有效锌III级1.00—1.50mg/kg后直接接IV级0.20—0.50mg/kg，缺少0.50—1.00mg/kg区间。第233页表4.57和第236页表4.60使用的铜、锌分级又与表5.1不同。 |
| 一般 | 286、289—291、305 | 第五章多张表题显示失效的章号引用域 证据：PDF第286、289、290、291、305页等表题均直接显示“错误!文档中没有指定样式的文字。”，表号被拼接为“.1、.2、.3……”等不完整形式，说明章号交叉引用域未正确更新。 |
| 重要 | 200、289—292 | 有机质低水平面积出现0.36、约0.34和约0.28万亩三套结果 证据：PDF第200页表4.24全县有机质V级（≤10g/kg）面积为0.36万亩；第289页表5.2五类用地V级面积相加约0.3424万亩；第290页表5.4相加约0.2813万亩；第292页正文又写全县总面积0.28万亩。报告未说明这些结果的评价对象或数据版本差异。 |
| 一般 | 290—291 | 乡镇名称和有机质值域存在明显编辑错误 证据：PDF第290页两次出现本县乡镇清单之外的“王桥镇”，而报告其他位置使用“于桥镇”；第291页表中东光镇有机质值域写为13.42—66.07g/kg，但同表平均值仅14.50g/kg，第200页全县有机质最大值为24.40g/kg。 |
| 重要 | 305 | 有效硼面积栏多处缺失小数点 证据：PDF第305页有效硼分级表中，耕地II级面积写548万亩、占比0.07%，耕地IV级写909万亩、占比0.12%，林地IV级写69万亩、占比0.15%。这些面积远超全县土地面积，且与对应占比不匹配。 |

问题类别六：专题评价

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 325、327、330—332、387 | 适宜性评价总面积和比例存在81.61、82.61及两套百分比 证据：PDF第330—331页统计高度适宜71.20万亩、中度适宜10.41万亩，合计81.61万亩，占比87.25%和12.75%；第327页及第387页改写为87.15%和12.85%；第332页表6.19“合计”面积写82.61万亩、占比写81.61%，第387页正文也采用82.61万亩。 |
| 重要 | 328、371—384 | 排水能力评价在第六、七章给出相反分布 证据：PDF第328页称全县排水能力只有2级“满足”和3级“基本满足”，明确“全县无4级（不满足）排水能力区域分布”；第371—373页却说明五、六、七等耕地存在或以“不满足”为主，第384页表7.22统计排水“不满足”341572亩，占耕地45.41%。报告未解释同一指标在两套评价中的阈值或评价单元差异。 |
| 重要 | 339、362、367 | 耕地质量面积单位和计算分母多处错误 证据：PDF第339页将高等级耕地4189亩写成“4189万亩”；第362页将耕地总面积写为75.51万亩并用于复种指数计算，而第367页表中总面积为752224亩（75.2224万亩），第58页土地利用耕地面积也为75.22万亩。 |
| 严重 | 362、383 | 表7.21将各等级耕地总面积整行错配 证据：PDF第362页及表7.9给出的三至七等面积依次为4189、187362、324862、158649、77161亩；第383页表7.21“水资源条件的耕地面积分布”同一等级的总计却依次写成158649、77161、4189、187362、324862亩，五个等级的总量全部发生置换。 |
| 重要 | 222、282、285、383、385 | 耕地质量问题段的缺钾结论与前述结果相反 证据：PDF第222页速效钾样点均值148mg/kg、制图均值152mg/kg；第282页称均值由131.21升至146.61mg/kg且“未出现明显缺钾”，第285页称速效钾中等至较高、无养分缺乏或失衡障碍；第383页表7.20全部耕地均为2级或3级。第385页却称“速效钾含量下降”、形成“钾匮乏、微缺失”的失衡状态。 |
| 重要 | 3—6、387—392 | 未说明土特产品土壤适宜性评价任务是否适用 证据：目录PDF第3—6页从第七章耕地质量等级评价直接进入第八章土壤资源综合利用建议；正文第387—392页也直接为综合利用建议。全文未设置土特产品土壤适宜性评价章节，也未说明该专题未开展或不适用。 |

问题类别七：土壤资源综合利用建议

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 重要 | 391 | 政策建议仍保留补贴比例占位符 证据：PDF第391页“小农户与现代农业有机衔接机制”中写“由政府补贴×%”，没有给出实际比例、测算依据或删除占位符。 |

问题类别八：章节、专题及面积口径一致性

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 282—285、388 | 中微量元素缺素结论在第四章与第五、八章相反 证据：PDF第282页第四章结论称“硼、钼普遍缺乏，锌、锰、硫部分区域偏低”，第283页据此提出全面推广硼肥、钼肥；第285页第五章却称全县仅存在有效硫缺乏，有效铁、锰、铜、锌、硼、钼均无缺素；第388页综合建议再次称“全县仅存在有效硫缺素问题”。 |

问题类别九：报告格式、文件格式和数据库质检

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | 5、10、12—14、328—329 | 目录和图表编号存在重复、跳号与同号 证据：PDF第5页第五章目录连续出现两个“（三）”；第10页表目录由表3.7直接跳到表3.9，第12页由表4.72直接跳到表4.74；第13—14页表目录把排水能力和土壤质地都编号为表6.15，正文第328—329页也重复使用表6.15。 |