河间市土壤资源评价与利用报告

质控审计意见

优先整改的六个阻断点

土壤类型数量、层级和名称在第三章、摘要及第九章之间不一致，需以数据库为唯一底稿统一。

多数属性制图最优模型R²低于报告自定0.5阈值，且部分指标方法条件与正态性结论不衔接。

第五章“酸化”标题下实际编写盐碱地内容，退化障碍体系缺项，摘要与正文结论冲突。

农业利用适宜性后备资源总量、适宜程度和生态合规结论互相矛盾，必须重算并开展规划叠加。

耕地质量历史变化分组计算错误，且出现“鹿泉区”跨县复制残留。

第八章完全空缺，既无专题内容也无“未开展专题”的如实说明和折算口径。

问题明细

问题类别一：前置材料、第一章和数据源表

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-002 重要 | 2—4 | 前置材料缺少图目录和表目录 证据：前置部分仅见前言、目录和摘要，第一章从PDF第5页开始；未见独立的图目录、表目录。 |
| QC-003 严重 | 4、37、43、179、277 | 摘要缺少核心定量结论，且与正文多处冲突 证据：摘要称土壤类型“多样化”、部分地区存在酸化和盐渍化；正文又称仅1个土类、1个亚类、2个土属、10个土种，2024年盐碱地面积为0.00万亩，pH整体弱碱性。摘要未给出主要类型面积、关键属性、适宜性、耕地质量和后备资源等定量结果。 |
| QC-004 重要 | 5 | 第一章保留未填写的模板提示语 证据：正文仍保留“根据本县土壤三普工作方案，简要介绍土壤普查任务，包括……”等编写提示，未转化为河间市实际任务说明。 |
| QC-005 严重 | 4、6 | 样品制备、检测与汇总单位职责表述互相矛盾 证据：摘要称河北利古工程勘察设计有限公司承担样品制备及测试化验；第一章却称苏伊士环境检测技术（北京）有限公司承担样品制备与内业测试，河北利古承担数据成果汇交汇总。 |
| QC-006 重要 | 8、147—150、176—177、201 | 主要数据来源表覆盖不全 证据：表1.1仅列2023年土地利用、1983年二普剖面描述和2021年DEM；后文还使用行政区划、遥感影像、气象、水资源、二普土壤图、2022年国土变更、盐碱地成果、耕地质量历史结果等，未在数据源表完整登记。 |
| QC-007 重要 | 8、143—144 | 异常值处理缺少可追溯结果 证据：第一章只给出3倍/5倍标准差确认规则；表4.71对多项指标均填“异常值0”，但未提供异常复核记录、原始值、复测值、剔除或保留理由及样点编号清单。 |

问题类别二：第二章区域概况与本地衔接

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-008 严重 | 23 | 地理位置出现“河间市与河间市相邻”的自相邻错误 证据：第三章前言写“西与高阳县、河间市相邻”，河间市不可能与自身相邻。 |
| QC-009 重要 | 12—22 | 区域资料的统计时点和引用方式不统一 证据：“近10年”“多年平均”“1956—2015年”及2023、2024、2025年资料混用；部分段落末尾直接残留“河间市人民政府”“沧州市人民政府”，没有规范出处、链接题名、发布日期或资料名。 |

问题类别三：第三章土壤类型与制图

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-010 严重 | 9、37、40、43、277 | 土壤分类层级数量在报告内反复变化 证据：PDF第9、43页为1土类、1亚类、2土属、10土种；第37页为1土类、2亚类、3土属、7土种；第40页文字又称二普1/2/6/26、三普1/1/2/10，而表3.5称二普2/6/12/40；第277页再次称2个亚类。 |
| QC-011 严重 | 37—38 | 表3.3的土属名称与土类体系不匹配 证据：表3.3在“潮土—典型潮土”下列出“壤质石灰性褐土、砂质石灰性褐土”，而同页文字及土种名称均使用“石灰性潮土”；“褐土/潮土”层级名称冲突。 |
| QC-012 严重 | 40 | 二普—三普类型变化表与文字基数、减量均不一致 证据：文字称二普1/2/6/26，表3.5称2/6/12/40；按文字基数，土属6减至2应减少4个、土种26减至10应减少16个，但正文写减少3个和14个。 |
| QC-013 重要 | 8、34 | 剖面样点数量口径不一致 证据：第一章成果清单记载12个剖面样点，第三章制图校核过程又写11个剖面点，未说明是否有1个样点未用于制图及原因。 |
| QC-014 重要 | 23—43 | 缺少发生分类与系统分类“亚类—土种”参比成果 证据：第三章未见系统分类参比表，也未说明土种层级的参比关系，无法满足质控表要求的修正后口径。 |

问题类别四：第四章土壤属性与制图

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-015 重要 | 44—47、143—144 | 土壤质地仅使用395个样点，筛选规则未说明 证据：报告表层样点总数为790个，但土壤质地统计和入模仅395个；未说明其余样点缺测、剔除或不适用的原因，也未评价空间代表性。 |
| QC-016 重要 | 54 | 有效土层厚度分级文字与表4.10不一致 证据：文字将60—100厘米称为“I级”，表中为II级；文字称“III级和V级”缺失，表中实际列III级和IV级，没有V级。 |
| QC-017 重要 | 54—56 | 有效土层厚度样点与制图面积差异极大，解释不足 证据：仅12个样点中2个大于100厘米、10个为60—100厘米，但制图结果却有1503867亩（99.92%）大于100厘米、仅1173亩为60—100厘米；报告未给出土种赋值规则、验证点或不确定性。 |
| QC-018 严重 | 145—146、153—155 | 正态性结论与后续克里格/随机森林克里格使用关系未说明 证据：报告称有效磷、阳离子交换量、有效铜、铁、硫、锌等经变换仍不满足正态性，“不可以通过普通克里格”制图；后续表4.73仍列出克里格或随机森林克里格结果，却未说明残差正态性、变异函数条件和采用该模型的依据。 |
| QC-019 严重 | 153—155 | 多数最优模型低于报告自定R²阈值仍直接用于制图 证据：报告规定一般R²应大于0.5；表4.73中有机质0.49、pH 0.39、阳离子交换量0.47、全磷0.33、全钾0.28、有效磷0.26、有效硫0.39、铁0.37、铜0.24、硼0.34、钼0.45等均低于阈值，部分模型指标还为“/”，正文却称“R²较好/已满足使用”。 |
| QC-020 重要 | 153 | 属性图验证部分仍是提纲式占位内容 证据：“独立验证集、专家经验或现场核查、其他核查定量验证评价结果……”为编写提示，未给出各指标独立验证点数、空间核查结果和关联合理性分析。 |

问题类别五：第五章退化、障碍与改良

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-021 严重 | 167—179 | 章节和小节标题写“土壤酸化”，正文实际为盐碱地评价 证据：第五章设置“一、土壤酸化”“土壤酸化制图与验证”“土壤酸化状况/成因/治理对策”，但所用指标、模型、图件和结论均为水溶性盐总量、盐分类型和盐碱地。 |
| QC-022 重要 | 167—180、275—277 | 退化障碍类型覆盖不完整 证据：第五章几乎仅讨论盐碱地，没有系统汇总贫瘠、缺素、板结/压实、耕层浅薄及当地土体障碍的面积、分布、等级和成因；这些问题却在第七、九章被作为主要障碍提出。 |
| QC-023 严重 | 4、179、277—280 | 酸化、盐渍化“现状”与“风险”概念混用并相互冲突 证据：摘要称部分地区已经存在酸化和盐渍化；第五章称2024年盐碱地0.00万亩、目前无盐碱地；第九章又称设施农业存在次生盐渍化和酸化隐患。报告未区分实测现状、预测风险和历史类型。 |
| QC-024 重要 | 176—177 | 盐碱地面积统计采用2022年国土变更数据，未解释与总体2023口径差异 证据：第五章明确使用2022年国土变更三调数据圈定调查区，而第一章和第六章总体采用2023年土地利用数据，报告未说明后发专题要求、版本差异或重算影响。 |

问题类别六：第六至八章专题评价

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-025 严重 | 198—199 | 表6.16按全评价区计算的占比被误称为各地类内部占比 证据：现状耕地宜耕1089253亩，正文称占“耕地总面积71.65%”；71.65%实际为1089253/1520165，占耕地1177797亩的比例约92.48%。园地、林地等行也存在同类分母错误。 |
| QC-026 一般 | 226 | 表6.24多行合计存在1亩误差 证据：园地37476+1954+354=39784，表中总计39783；草地合计15323，表中15324；其他土地合计15124，表中15125。各行总计之和又为1520166，与总计1520165不一致。 |
| QC-027 严重 | 201、226、229 | 耕地后备资源总量出现至少四套口径 证据：第201页称合计20.20万亩；表6.24非耕地宜耕量合计316337亩；第226页文字四类合计324394亩；表6.26三种适宜度四类合计342368亩，均未说明口径差异。 |
| QC-028 严重 | 226—227、229 | 后备资源适宜程度结论直接矛盾 证据：第226页称中度适宜50.2%、勉强适宜48.1%、高度适宜1.7%；紧接着第227页又称“全部后备耕地资源均达到高度适宜标准”，与表6.26也不符。 |
| QC-029 严重 | 227—230 | 生态和规划约束结论前后相反 证据：第227页称部分后备地块划入生态保护管控、林业保育等限制区；第230页又称所有地块均不涉及生态红线、永久基本农田、水源保护区、河湖湿地和林地保护核心区。 |
| QC-030 重要 | 225—228 | 由土壤适宜性直接推导用地调整，政策约束论证不足 证据：报告将部分现状园地、林地、草地描述为“非粮、非农用地挤占”，并提出转为耕地；但同章又承认生态、规划和审批限制。土壤适宜不等于可依法开发。 |

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-031 严重 | 241 | 2023—2024年耕地质量分级变化计算错误 证据：按表7.5，高等级增加应为(785.81−662)+(28739.21−24187)=4676.02公顷，非4876.82；低等级应增加(1236.16+294.39+111.98)−(1365+192)=85.53公顷，非减少206.27。正确分组变化相加为5756.79公顷。 |
| QC-032 严重 | 242 | 产能计算段落出现其他区县“鹿泉区” 证据：正文写“评估鹿泉区各等级耕地年度粮食产能水平”，属于明显跨县复制残留。 |
| QC-033 重要 | 236、243、249—268 | 耕地质量低等级成因与指标统计不匹配 证据：第243页把低等级耕地归因于“复杂地形+贫瘠/盐碱土壤”并建议盐化治理；但本章各等级地形部位均为平原低阶，多处表格称盐渍化程度100%为“无”。 |
| QC-034 严重 | 277 | 第八章只有标题，无评价内容也无“未开展”说明 证据：“第八章 土特产品土壤适宜性评价”标题后立即进入第九章；未说明是否未开展专题、未给出折算口径，也没有产品、方法、分区、验证和建议。 |

问题类别七：第九章综合利用建议

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-035 严重 | 277 | 第九章沿用与第三章冲突的土壤类型结论 证据：第九章称全市有“典型潮土和脱潮土两个亚类”、壤质石灰性潮土占95%以上；第三章其他位置又称1个亚类、2个土属。该基础结论直接影响分区和利用建议。 |
| QC-036 重要 | 275 | 正文残留生成式/编辑提示语 证据：第七章问题分析中出现“以下是基于文档第三章及全文数据的详细分析：”，不属于正式报告内容，显示文本未经编辑审校。 |
| QC-037 重要 | 276、279—280 | 部分利用建议缺少适用条件、参数和风险控制，且内部方向不一致 证据：前文强调缺水与节水灌溉，第九章设施农业又建议“大水漫灌洗盐”；另提出酸性调理剂、棉隆消毒等措施，但未给适用范围、剂量、监测指标、环境风险和合规要求。 |

问题类别八：章节、专题及面积口径一致性

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-038 严重 | 11、38、47—56、198、226、236 | 全域、土壤图、属性制图、适宜性和耕地面积口径未建立对应关系 证据：行政区约1322.44平方千米（约1983660亩）；土壤类型图面积1962595.36亩；第四章多项属性制图面积1505040亩；第六章评价面积1520165亩；耕地1177797亩。报告多处使用“全县土壤总面积/全域”却未说明排除地类、边界版本和转换关系。 |

问题类别九：报告格式、文件格式和数据库质检

| 编号/级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| QC-039 一般 | 151—153 | 图件编号重复、缺少章节号 证据：第151页两个图均标“图4.49”；第153页写“图62、图63”，与同章“图4.64”格式不一致。 |
| QC-040 一般 | 68、147—150、241及全册 | 存在不规范表述、错别字、重复标点和术语格式问题 证据：例如用“脱贫摘帽、全员贫困”描述土壤有机质（第68页）；“边境变量/三普三普”“正太性”等文字错误；第241页出现连续句号“。。”；pH、PH、单位空格和图表题格式不统一。 |