肃宁县土壤资源评价与利用报告

质控审计意见

优先整改的六个阻断点

县域总面积、土地利用分类和跨章节评价面积没有统一底稿，表2.1文字、表格及合计也不一致。

异常值称全部保留但汇总统计排除了已列极值，属性模型又与报告自定R²阈值及候选模型结果不闭合。

第五章把盐碱地内容写在“土壤酸化”标题下，并同时出现“无盐碱地”“局部轻度盐化”和返盐风险1.53万亩等未分口径结论。

第六章把pH 8.5—9.0的a4面积整体解释成酸性地块，并在未展示规划叠加证据的情况下直接提出大规模园、林、草地清退开发。

第七章等级面积和平均产能出现两套数值，乡镇合计数据整列错配，产能方法还残留“鹿泉区”。

第八章对pH、盐渍化和耕地质量的总括与前文相反，同时全文没有形成土特产品土壤适宜性评价专题或未开展说明。

问题明细

问题类别一：前置材料、第一章和数据源表

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 重要 | 9 | 数据源表与正文的基准时点没有统一 证据：表1.1列明土地利用现状数据为2023年度；同页“基础数据”又称“标准时点统一以2019年12月31日为基准”，未说明2019基准与2023年度变更数据分别用于何种统计、如何转换。 |

问题类别二：第二章区域概况与本地衔接

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 2、5、18—20 | 县域总面积出现四组不相容数值 证据：PDF第2页为76.94万亩（约512.93平方千米），第5页摘要为525平方公里，第18页为516平方千米，第19—20页表2.1总计为754163亩（约502.78平方千米）；报告未说明行政区、土地利用统计区或土壤调查区的边界差异。 |
| 严重 | 19—20 | 土地利用现状文字、表格和合计互相不一致 证据：PDF第19页文字称园地1709亩、设施农用地21016亩、草地4148亩；表2.1分别为园地17087亩、草地4116亩，且一级地类中没有设施农用地。表内一级地类小计相加为754162亩，而表尾总计为754163亩。 |
| 重要 | 20—21 | 土地利用历史变化小节没有形成历史对比 证据：“（二）土地利用历史变化”仅叙述农业产业、设施蔬菜、果品和机械化发展，没有列示二普或历次土地调查的分类面积、变化量、空间变化和成因对比。 |
| 严重 | 26 | 蔬菜单产的吨、千克和斤换算错误 证据：PDF第26页将160万吨/16.8万亩写为9524斤/亩，将54.2万吨/11万亩写为4927斤/亩，并将117206吨/25770亩写为45.48吨（90960斤）/亩。 |

问题类别三：第三章土壤类型与制图

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 35—36、334—336 | 土种数量和清单在第三章与第七章不一致 证据：第三章表3.7及正文为1个土类、1个亚类、3个土属、12个土种；第七章PDF第334—336页称1个土类、13个土种，并新增第三章清单中没有的“均壤石灰性潮土”112.32公顷。 |
| 严重 | 107—109 | 验证表把一个土种不一致点标为一致并高估正确率 证据：PDF第107页称30个点中28个正确、正确率93.33%；表3.27已将JSN104和JSN1012标为“否”，第109页JSN1026的三普土种为“均黏壤石灰性潮土”、验证土种为“均壤质石灰性潮土”，仍标为“是”；同页又称最终对14个图斑土种名称进行了修正。 |

问题类别四：第四章土壤属性与制图

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 121 | 表4.1多项制图面积占比复算错误 证据：表4.1以564695亩为全县制图合计，却将530286亩列为91.82%、22388亩列为6.15%、5169亩列为0.76%、4758亩列为0.97%；正文据此重复同一组占比并称样点与制图趋势高度吻合。 |
| 严重 | 10、232—234、255 | 异常值称全部保留，但汇总统计排除了已列出的极值 证据：PDF第10页及第232—233页称15个异常样点经核实均保留、不剔除；表4.81列出样点1309260102000095的速效钾1112、有效磷376、有效硫251。紧接的表4.82却分别以576、194、56.6为最大值，样本数也降为317、317、313；第255页小结又采用有效硫最大值251、均值8.33。 |
| 严重 | 253—254 | 报告自定R²阈值与最终模型表直接冲突 证据：PDF第253页明确写“一般决定系数R²应大于0.5以上”；表4.87列出的21项最终模型中仅黏粒0.67、阳离子交换量0.62、速效钾0.52达到0.5，其余18项均低于该阈值，正文未调整阈值或解释验收依据。 |
| 重要 | 251、253—254 | 最优模型选择没有与候选模型指标闭合 证据：表4.86中有机质“GS+随机森林”R²为0.72、随机森林克里格为0.37，酸碱度渔网克里格随机森林R²为0.78、随机森林克里格为0.20；表4.87却分别选择R²为0.37和0.20的随机森林克里格。正文仅笼统称部分渔网结果空间效果差，没有逐项给出舍弃高R²方案和选取最终模型的依据。 |
| 重要 | 126、255 | 耕层厚度小结比例与表4.4均不一致 证据：表4.4显示10—15厘米样点占283/303=93.40%，制图面积占419038/429514=97.53%；第255页小结却写“93.93%耕地集中在10.0—15.0cm”，该值既不是样点占比，也不是制图面积占比。 |

问题类别五：第五章退化、障碍与改良

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 258—273 | “土壤酸化”标题下实际编写盐碱地评价 证据：第五章设置“一、土壤酸化”“土壤酸化制图与验证”“土壤酸化状况/成因/治理对策”，但相应数据、盐分指数、随机森林模型、风险面积和治理措施均为盐碱地内容；直至第273页才另设“二、土壤盐渍化”且仅写“肃宁县无盐碱地”。 |
| 严重 | 2、5、271—273、358、362 | 盐渍化现状结论在报告内部互相冲突 证据：第271页称2024年盐碱地总面积0.00万亩、第273页称“无盐碱地”，第358页又称各等级耕地100%无盐渍化；前言和摘要称局部轻度盐化，第362页综合建议称西部、北部存在轻度盐渍化特征，且第271页另给返盐风险面积1.53万亩。报告没有区分现状盐渍化、设施次生盐渍化和返盐风险的对象与面积。 |
| 重要 | 268—269 | 盐碱地评价改用2022年度土地数据但没有口径说明 证据：第五章明确采用2022年度国土变更调查成果与盐碱地图斑叠加；第一章表1.1和第六、七章均采用2023年度土地利用变更数据，报告没有说明专项使用2022数据的原因、边界差异或面积转换。 |
| 重要 | 264、267 | 盐分遥感公式说明和模型参数存在不可复现文本 证据：PDF第264页SI5公式使用B3、B4、B8平方和，但波段说明写“B8为近红外波段，B8为红光波段”，同一波段被赋予两种含义；第267页参数列表出现“'max_features':'sqrt' 'sqrt','max_depth':40”，多出一个'sqrt'且分隔符未写，无法按原文还原参数字典。 |
| 重要 | 255—258、273—274 | 退化障碍章节没有覆盖报告已识别的主要障碍 证据：第四章小结和第七章明确提出耕层浅薄、土壤偏紧实、养分失衡及中微量元素短板；第五章主体仅评价盐碱地，没有汇总这些障碍的面积、分布、程度和成因，也没有建立对应改良分区。 |

问题类别六：第六至八章专题评价

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 重要 | 279 | 土壤质地m1级比例文字与表6.5不一致 证据：PDF第279页正文称m1级570234亩、占96.35%；表6.5同一面积占97.35%。 |
| 重要 | 278、281 | 水资源w4等级没有定义却参与面积统计 证据：表6.4把w4分级标准写成“/”，表6.6却将9649亩、1.65%的评价单元赋为w4；正文也称共有4个等级，但没有说明w4代表的水资源限制程度及其与适宜性等级的关系。 |
| 严重 | 289、319 | 把pH 8.5—9.0的a4面积误判为pH 5.0—5.5酸性地块 证据：表6.10将a4定义为pH 5.0—5.5或8.5—9.0，面积47336亩、占8.08%；第四章第255页又说明全县pH均为8.0—9.0、无酸性土壤。第319页却把全部8.08%写成pH 5.0—5.5并提出施用生石灰。 |
| 重要 | 293—294 | 适宜性评价验证仅列流程，没有实际验证记录和结果 证据：“评价结果验证与修正”仅说明室内比对、实地复核、调整指标和再次验证的一般流程，没有给出复核点数量、位置、实测值、判定结果、修正清单或验证精度。 |
| 严重 | 313—317 | 后备耕地和地类清退结论超出了报告展示的规划核验依据 证据：第313页直接断言149798亩潜力地块均不涉及生态保护红线、永久基本农田核心区；第315—317页据此提出清退17041亩园地、107979亩林地及4011亩草地，并给出年度开发计划。虽然表6.3列有“国土空间规划”，正文没有展示规划图层版本、叠加规则、冲突图斑数量或审批约束，且第315页又承认骨干防护林受生态布局约束。 |
| 重要 | 3—4、362—364 | 报告没有形成土特产品土壤适宜性评价专题 证据：目录在第七章后直接进入“第八章土壤资源综合利用建议”；正文虽多次提到肃宁圆茄，但仅在综合建议中给出一般措施，没有产品生态土壤要求、指标体系、评价单元、适宜性分区、面积、限制因素、验证和专题图，也没有说明本县未开展该专题及折算口径。 |
| 严重 | 326—327 | 产能计算对象残留其他区县名称 证据：PDF第326页“评价结果验证”后，第327页产能计算方法写“评估鹿泉区各等级耕地年度粮食产能水平”，与肃宁县报告对象不符。 |
| 重要 | 326 | 耕地质量验证结论没有配套数据表 证据：正文称收集近三年典型地块产量、比较各等级指标梯度，并与近五年统计年鉴单产比对后“趋势和量级基本一致”，但没有列出年份、地块数、作物、等级、实测产量、统计来源、差异率或判定标准。 |
| 严重 | 327、329 | 耕地质量等级面积和平均产能在相邻页面出现两套结果 证据：第327页及表7.7采用四等22319.86公顷、五等4797.89公顷、六等814.88公顷；第329页表前文字改为四等22313.84、五等5112.44、六等585.18公顷。第329页同一段称全县平均年度产能971.79千克/亩，表7.7合计却为994.93千克/亩。 |
| 严重 | 329—330 | 表7.8乡镇合计列整体错位 证据：表7.8中师素镇1.49+4677.31=4678.80公顷，但合计写2641.27；付家佐镇合计应2641.27，却写2727.41；其后各乡镇合计依次落入下一行，河北留善寺镇写成全县28634.28，总计行又写2641.27。 |

问题类别七：第八章综合利用建议

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 255、329、358、362 | 综合建议对pH、盐渍化和耕地质量的概括与前文冲突 证据：第362页称土壤pH整体呈中性、局部酸化，西部北部有轻度盐渍化，耕地质量整体较高且以中高等级为主；第255页明确全县pH为8.0—9.0、整体弱碱性，第358页称各等级耕地100%无盐渍化，第329页称高等级仅2.45%、中等级97.56%且正文称“整体中等偏下”。 |
| 重要 | 362—364 | 四个综合利用分区缺少空间落位依据 证据：第八章仅以“中部、南部”“县城周边”“西部、北部”“东部”等方向性文字划分四区，没有分区图、分区面积、乡镇或图斑边界清单，也没有说明分区与土壤类型、质量等级和障碍因子图层的叠加方法。 |

问题类别八：章节、专题及面积口径一致性

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 19—20、35—36、121、277、295、320 | 土地、土壤图、属性制图、适宜性和耕地面积未建立口径对应关系 证据：表2.1土地利用总计754163亩，表3.7土壤类型面积769405.05亩，表4.1质地制图面积564695亩，第六章评价对象585728亩，第七章现状耕地429514亩。报告在多处使用“全县”“全域”“参评土壤”，但未给出排除地类、边界版本及各面积之间的勾稽表。 |