黄骅市土壤资源评价与利用报告

质控审计意见

优先整改的八个阻断点

• 普查样点在第一章、第四章出现1065、1092、1250三套口径，且分项合计不能对应总数，须以验收数据和数据库为唯一底稿重算。

• 县域总面积及土壤类型、属性、适宜性、耕地质量、盐碱地面积互不闭合，须建立统一边界、年份、地类与单位口径对照表。

• 第三章表4.19乡镇土壤类型面积出现数量级错误，总计901.3025万亩，必须回查GIS统计并重出表。

• 第四章属性制图方法与模型表冲突，多数指标R²偏低，关键属性图及其在后续评价中的使用条件须重新评估。

• 第五章盐碱地遥感指数波段和公式存在基础错误，季节迁移模型仅以少量配对样本支撑1047个建模样本，应重算并量化不确定性。

• 第六章评价对象总量和地类结构使用两套数据，进而得出97.73%现状耕地宜林及约140万亩退出建议，须整体重做并开展规划合规核验。

• 第八章高粱模型样本由102个变为16个，不适宜阈值误写为pH＜0.70，优势区面积也不一致，分类成果须重新验证。

• 目录、书签和章节体系尚未形成最终版，且出现“雄县”等跨县残留；在数据重算完成后应统一重编、更新域并全篇校对。

问题明细

问题类别一：前置材料、第一章和数据源表

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 8 | 表层样点分类合计与报告总数不相等 证据：正文称表层样点1065个，其中耕地923、园地70、林地8、草地25个，四类合计仅1026个，少39个；同段又称普查对象仅含耕地、园地、林地，却列出草地样点。 |
| 重要 | 8—9 | 主要数据来源表登记范围明显不足 证据：表1.1仅列2023年土地利用、1983年二普剖面描述和2018年DEM；后文实际还使用行政区划、二普土壤图、遥感影像、气象水文、盐碱地调查、耕地质量、永久基本农田及规划等数据，未登记格式、年份、比例尺和来源。 |
| 重要 | 9 | 数据处理未给出异常值核验和处置结果 证据：数据处理仅说明二普图配准和剖面点位校核，未交代测试数据异常值识别、复测、剔除或保留的数量与样点清单，也未形成可追溯处理记录。 |
| 重要 | 6、9 | 摘要和成果清单缺少可验收的定量结果 证据：摘要未给出土壤类型数量与面积、主要属性统计、退化面积、适宜性等级、耕地质量等级及土特产品评价等关键定量结论；成果清单对属性图、专题图和数据成果仅作泛称，未列完整图名及数量。 |

问题类别二：第二章区域概况与本地衔接

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 6—7、11、180 | 辖区面积存在两套无法换算一致的总量 证据：摘要、第一章和第五章专题写陆域面积2212平方千米，折合331.80万亩；第一章及第二章又写土地总面积17.18万公顷，折合257.70万亩，相差74.10万亩，未说明是否因行政边界、园区或海陆口径造成。 |
| 重要 | 7、10—11 | 区域基础指标跨章节冲突且缺少年份来源 证据：年均温分别为12.9℃和10.8℃，年均降水分别约570毫米和544.9毫米，河道总长分别为543.3千米和564.1千米；旱碱麦面积分别为83万余亩和60余万亩。正文未标注对应统计年度和权威来源。 |
| 重要 | 10—12 | 土地利用、母质和地貌内容未达到图表化要求 证据：第二章未提供土地利用一级、二级地类面积表及土地利用现状图，也未见母质类型面积表和母质/地质插图；土地利用历史仅作定性叙述，未以二普或历次土地调查数据列示面积变化并分析原因。 |
| 重要 | 10—11 | 社会经济和农业生产数据缺少统计年度及出处 证据：地区生产总值、固定资产投资、居民收入、高标准农田、经营主体、亩产和产业链产值等均未标注统计年份或引用来源；末句还残留“黄骅市人民政府”字样，证据链不完整。 |

问题类别三：第三章土壤类型与制图

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | 13—103 | 第三章内部仍保留独立专题报告的原章节编号 证据：第三章下依次出现“第二章土壤分类”“第三章土壤类型与变化”“第四章土壤类型图编制”“第五章结论与建议”，层级与总报告章节体系冲突。 |
| 严重 | 86—88 | 表4.19乡镇面积汇总存在数量级错误 证据：潮滩滨海盐土总面积称400145亩，但表中南排河镇399915亩、新村回族乡399919亩，两项已达799834亩；典型滨海盐土总面积称428208亩，乡镇分项也远超该值。表末总计9013025亩，明显超出县域面积及本章各土类总量。 |
| 重要 | 15 | 系统分类参比未落实到土种层级 证据：表2.2仅列发生分类的土类、亚类、土属与系统分类的亚类、土类，未给出土种参比关系；无法满足土种层级成果核验需要。 |
| 重要 | 24—26 | 土壤分布描述含明显异地或方位残留 证据：沼泽土概述写“主要分布于坝上高原周边”，与黄骅滨海平原区不符；同一分布规律段又写“西部则是广泛的滨海盐土”，后文却称滨海盐土位于东部及北部临渤海地带。 |
| 重要 | 78、81—84 | 模型精度、应用范围和实地验证之间缺少闭环解释 证据：土属图总体精度0.792、土种图0.677（kappa 0.61），仅选取不确定性小于0.3的结果修正7个图斑；后文30个图斑验证准确率又为93.33%。报告未说明两套精度的样本、口径及7个应用图斑清单，示例页还显示应用前后土种名称相同。 |

问题类别四：第四章土壤属性与制图

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 8、104、169 | 土壤属性分析样点总数出现1065、1092和1250三套口径 证据：第一章称表层样点1065个；第四章多项属性表称表层调查样点1092个；制图数据处理又称共有1250个样点，包含1092个表层和27个剖面，两者合计1119个，却继续称以1250个表层样点制图。 |
| 严重 | 107—110 | 阳离子交换量统计表的总计行与分项不一致 证据：分级表总计为1092点、1830448亩；土地利用表分项样点951+81+12+9+39=1092、面积合计1830448亩，但总计行却写463点、1015981亩；土壤类型表分项亦合计1092点，总计行写1057点。 |
| 严重 | 114—118 | 全氮最大值疑有小数点错误并在三张表间冲突 证据：全域范围写0.16—20g/kg，土地利用汇总写0.16—2g/kg；正文同时称最高类型均值仅1.16g/kg。20g/kg与其余统计不协调，且会影响均值、分级和制图，应回查原始数据。 |
| 严重 | 168—175 | 属性制图方法与最优模型表互相矛盾且低精度结果未处置 证据：正文称有机质等采用GS+克里金、pH等采用普通克里金；表4.4却将多数指标列为随机森林，全氮和有效铁列为“渔网克里格”。有效锌R²仅0.19、有效铜0.24，多数指标R²为0.31—0.44，仍直接声称可支撑管理，未给出准入阈值、替代方案或风险边界。 |
| 重要 | 169 | 异常值筛查结论缺少可追溯证据 证据：报告称17项指标均未筛出异常值，但未提供样点编号、邻域统计、复核记录或原始值—复测值对照；且后文已出现全氮极值和样点总数冲突，需重新核验。 |
| 重要 | 176 | 土壤容重解释与物理含义相反 证据：正文把1.91g/cm³称为“4级（较低）”后又判断“土壤极疏松”。高容重通常反映土体紧实、孔隙度偏低，结论与指标方向不符。 |

问题类别五：第五章退化、障碍与改良

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | 179—205 | 第五章直接嵌入独立盐碱地报告的章节结构 证据：第五章下重新出现“第一章调查背景与意义”“第二章调查内容与方法”“第三章调查结果与分析”“第四章盐碱地治理对策及建议”，与总报告层级冲突。 |
| 重要 | 179—205 | 退化障碍体系仅展开盐碱化，其他主要类型缺项 证据：本章未按贫瘠、缺素、板结、压实、渍涝及当地土体障碍等类型系统列示面积、分布、程度、成因和改良措施，也未说明未开展或无相关问题的依据。 |
| 严重 | 182 | 第五章把二普类型数量当作现状表述 证据：本页直接称黄骅市土壤为3个土类、7个亚类、15个土属、79个土种，未标注为二普口径；与第三章三普成果4个土类、9个亚类、12个土属、76个土种冲突。 |
| 重要 | 184—185 | 盐碱地专题样点分项不能完整对应50个点位 证据：称专题点位50个，同时写表层取样50个、剖面取样27个，关系不清；土地利用分项耕地44、林地1、园地2、草地1合计48个，少2个；“黄骅市辖2乡7镇”也与第一章行政区划不一致。 |
| 严重 | 195—196 | 盐碱地遥感指数公式和Sentinel-2波段说明存在基础错误 证据：NDMI使用B8与B5并把B5称为短波红外，NDSI使用B4与B8；SI5说明中同一B8同时被解释为近红外和红光，SI9又把B2、B3颜色说明对调。这些指标进入模型前必须按传感器官方波段定义复核重算。 |
| 重要 | 190—192 | 季节迁移模型支撑不足且未量化不确定性 证据：春秋同号匹配仅30组，其中5组秋季盐基总量未测；线性迁移模型R²为0.5105，却用于形成1047个建模样本。报告未给出残差检验、置信区间、独立验证及迁移误差对分级面积的影响。 |
| 重要 | 200—203 | 盐碱地制图土地利用年份与变化归因均不充分 证据：制图明确基于2022年三调数据，与第一章和耕地质量评价采用2023年变更调查不一致；2023—2024年盐碱耕地减少1.59%即归因于治理措施，但未说明两期模型、影像、阈值和精度是否可比，也未给出显著性或误差范围。 |

问题类别六：第六至八章专题评价

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 210 | 农业利用适宜性评价对象总面积出现两套完全不同结果 证据：文字称总评价面积962222亩，表1.1合计1859839亩，相差897617亩；后续分析均采用1859839亩，未解释前一套数据来源。 |
| 严重 | 210 | 评价对象各地类面积与表1.1逐项矛盾 证据：文字称耕地773431亩，其中水浇地758479亩、旱地13218亩；表中水浇地102968亩、旱地1311793亩。文字还称盐碱地无分布，表中却列120972亩。园地、林地、草地和其他土地也均为另一套数字。 |
| 严重 | 229—242 | 97.73%现状耕地被评为宜林，结论与现实生产明显失配 证据：报告称现状耕地约140万亩中仅31892亩宜耕，并建议约140万亩有序退出、部分乡镇调减基本农田任务；该结论与报告所述大规模旱碱麦生产和耕地质量评价对象141.48万亩并存。必须先复核限制因子、分级规则、数据赋值与实地验证，未经规划合规审查不得直接转化为调整建议。 |
| 严重 | 203、210、241 | 盐碱地面积在专题与适宜性章节相差约13倍 证据：第五章统计盐碱地总面积156.0775万亩；第六章表1.1和后备开发建议使用120972亩，二者相差143.98万亩，未说明一个是专题范围、地类代码还是其他筛选口径。 |
| 重要 | 269—270 | 九等地粮食生产潜力前后不一致 证据：表3.15及正文给出九等地615.43kg/亩，下一页问题诊断却写从三等地1074.29kg/亩降至九等地500kg/亩。 |
| 重要 | 266—270 | 耕地养分结论与分级统计表不一致 证据：问题诊断称各等级有效磷均为10—20mg/kg，表3.11却显示三至九等地同时分布于>40、30—40、20—30、10—20及≤10mg/kg等多个区间；正文还重复写两次“四等地”盐渍化情况。 |
| 严重 | 320—321 | 高粱MaxEnt模型样本量由102个突变为16个 证据：方法段称将102个高粱地理分布点与25个环境变量建模；下一页却称“将16个黄骅高粱实际点位数据和15个环境因子数据”构建初始模型，未说明筛除规则和训练/测试样本实际数量。 |

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 324—325 | 高粱适宜性不适宜阈值写成“pH＜0.70” 证据：前文定义的是综合评价指数阈值S2，表5.10却写“不适宜区pH＜0.70，或盐渍化程度为重度”。pH＜0.70不符合本区土壤事实，且会改变分类逻辑，应核对是否误写为综合指数＜0.70并重算。 |
| 重要 | 320—323 | 高粱评价指标筛选结果前后不一致 证据：表5.6列15项；随后称最终6项为耕层质地、有机质、pH、交换性钙、灌溉保证率、排水条件，但后续说明和权重表使用盐渍化程度而没有交换性钙。 |
| 重要 | 321 | 高粱模型年均温范围与本县气候数据冲突 证据：评价指标表将年均温列为15.7—16.9℃，而第一、二、五章分别给出12.9℃或10.8℃；未说明数据时期、空间分辨率或该范围是否仅代表样点。 |
| 严重 | 325、329 | 高粱优势区面积在结果页之间不一致 证据：总体结果称优势区4175.51公顷；优势区属性分析各项均以4199.07公顷为本级总面积，相差23.56公顷，适宜区和不适宜区面积的统一性也应同步复核。 |
| 重要 | 318 | 土特产品评价仍使用2022年土地利用现状图 证据：评价单元明确由三普土壤类型图叠加2022年土地利用现状图形成，与统一采用2023年度国土变更调查的报告口径不一致。 |
| 重要 | 272、342—345 | 已提出冬枣专题任务但正文未交代成果状态 证据：第八章称需完成高粱、冬枣等土特农产品评价，实际仅展开高粱；第九章又直接提出冬枣产业建议。若冬枣评价另册完成，应明确引用；若未开展，应如实说明并按相应评分口径处理。 |

问题类别七：第九章综合利用建议

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 342—345 | 第九章分区建议建立在尚未通过一致性校验的适宜性结果上 证据：本章直接采用“宜林97.91%、宜耕2.09%、97.73%现状耕地位于宜林区”等结果划分三大区并提出耕地退出、基本农田调整方向；鉴于第六章输入面积、地类结构和盐碱地口径均冲突，本章结论目前不可直接用于决策。 |
| 重要 | 342 | 耕地质量等级数量表述错误 证据：本章称耕地质量横跨三至十等共8个等级；第七章实际仅列三、四、五、六、七、八、九等共7个等级，十等地无分布。 |
| 重要 | 342—345 | 综合利用建议未吸收高粱适宜性评价的定量结果 证据：第八章评价高粱优势区、适宜区和不适宜区，但第九章未引用三类面积、空间分布及限制因素，特色产业建议集中于旱碱麦、冬枣和饲草，未形成“前述评价—分区—措施”的闭环。 |

问题类别八：章节、专题及面积口径一致性

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 87—88、93—98、104—175、203、210、243、342 | 全报告缺少统一面积口径对照表 证据：土壤类型表总计3455581亩，乡镇分布表总计9013025亩，属性制图为1830448亩，农业适宜性为1859839亩，耕地质量为94317.43公顷（1414761.45亩），盐碱地专题为156.0775万亩。各数字可能对应全域、评价区、耕地或地类筛选，但报告未逐项定义边界、年份、排除规则及换算关系。 |
| 待核验 | — | 配套专题报告、图件和数据库一致性尚待核验 说明：本次仅取得主报告DOCX，未取得同版土壤类型图、属性栅格、农业适宜性、耕地质量、盐碱地、高粱专题报告及成果数据库，故无法确认第三至八章的类型、指标、面积、模型参数和结论是否与配套成果一致。本项为审计边界，不作为已确认缺陷计数。 |

问题类别九：报告格式、文件格式和数据库质检

| 级别 | PDF页 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | 3—5、10—13及后续 | 目录、正文和页脚页码未统一 证据：目录大量书签失效；PDF第10、11、12页页脚均显示“6”，第三章首页PDF第13页仍显示“6”，后续页码继续按嵌入专题重排，无法稳定对应目录和引用。 |
| 一般 | 78—85及多处 | 图表编号和题名存在错序或错指 证据：同一段出现图4.22、图4.23等编号，前文文字与题名对应不稳定；表4.17、表4.18、表4.19在正文引用和实际题名间错位。应按章连续重编并逐项交叉引用。 |
| 重要 | 全篇 | 缺少参考文献或资料来源清单 证据：报告大量引用规范、政府规划、统计数据、产业报告、历史文献和市场数据，但全文未见参考文献章节或可追溯来源清单，无法核验引用版本和数据时点。 |
| 一般 | 12、24、169、175、243、321等 | 存在空白页、术语和文字校对问题 证据：PDF第12页基本空白；正文可见“冲击平原/冲积平原”混用、“第三次全部普查”“ACU/AUC”“渔网克里格”等疑似错字或术语不规范，需开展全篇统一校对。 |